- 信息纽扣(iButton)开发评估装置

- 使用说明书

- 简介

本装置可作为DS1991和DS1961S两种信息纽扣的读写器和应用参考，也可以用作DS1991的密码破解。

硬件部分主要由iButton接口、16*2液晶显示器、20键小键盘、RS232通信接口、EEPROM存储器和蜂鸣器等组成，可作为信息纽扣硬件设计参考。

软件部分主要由以下组成:DS1991,DS1961S的功能子程序包，调用功能子程序的样板程序（同时也作为完整的读写程序），以及DS1991应用案例程序（密码锁），上述程序为51汇编语言，源程序光盘随装置赠送。此外，还有DS1991的快速复制和密码破解程序（包含在单片机中，但不赠送）。

2. 组成

2.1 软件组成

2．1．1  单总线通用子程序

| 序号 | 子程序名 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESET | 复位 | 随装置赠送 |
| 2 | WRITE1 | 写位"1" | 随装置赠送 |
| 3 | WRITE0 | 写位"0" | 随装置赠送 |
| 4 | RD_BYTE | 读1个字节 | 随装置赠送 |
| 5 | WR_BYTE | 写1个字节 | 随装置赠送 |

2．1．2  DS1991功能子程序

| 序号 | 子程序名 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WR_PASSWORD | 设置密钥 | 随装置赠送 |
| 2 | RD_ROM | 读IBUTTON地址码 | 随装置赠送 |
| 3 | RD_SCRATCHPAD | 读暂存区 | 随装置赠送 |
| 4 | WR_SCRATCHPAD | 写暂存区 | 随装置赠送 |
| 5 | RD_SUBKEY | 读安全存储分区 | 随装置赠送 |
| 6 | WR_SUBKEY | 写安全存储分区 | 随装置赠送 |
| 7 | COPY_SCRATCHPAD | 复制暂存区 | 随装置赠送 |

2．1．3  DS1961S功能子程序

| 序号 | 子程序名 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOAD_F_SEC | 重载密钥 | 随装置赠送 |
| 2 | RD_SCRATCHPAD | 读暂存区 | 随装置赠送 |
| 3 | WR_SCRATCHPAD | 写暂存区 | 随装置赠送 |
| 4 | RD_MEM | 读数据存储器 | 随装置赠送 |
| 5 | REFRESH_SCRAT | 更新暂存区 | 随装置赠送 |
| 6 | COPY_SCRATCH | 复制暂存区 | 随装置赠送 |

2．1．4  样板程序

分别演示了DS1991与DS1961S各功能子程序的使用方法，随装置赠送。

2．1．5  密码锁程序

DS1991的应用实例，随装置赠送。

2．1．6  密码破解程序

通过对总线的监测，进行对DS1991密码的破解，不赠送。

2．1．7  数据复制程序

可将DS1991中的数据快速复制到另一个DS1991中，不赠送。

2.2 硬件组成

电源插座

LCD显示

电源开关

程

开

关

复位按钮

＋

蜂鸣器

LCD亮度

调节电阻

DOWN

C

D

E

F

UP

RS-232

通

讯

接

口

8

9

A

B

DEL

4

5

6

7

ENTER

RJ45

水晶头

0

11

2

3

4*5的20键键盘

复位按键：单片机复位。

键盘：0~F键是分别代表十六进制数的0~F,而DOWN,UP,DEL,ENTER键是功能按键。

RJ45水晶头： 接DS1402连线。

LCD亮度调节电阻： 用于LCD显示的对比度调整。

3．硬件连接

1．连接电源（8V-15V的直流稳压电源）。

2．连接DS1402线，和把信息纽扣(iButton)插上DS1402的座上。

3．把电源开关拔到ON（下方）位。

4．硬件接口说明

具体可看附录的硬件电路图。

5．子程序包使用说明

请看提供的源程序，已经有具体的入口，出口说明。

6．开机界面说明

开机时，LCD的显示如下：

1，DEMO        2，CRACK

3，COPY         4，LOCKER

- DEMO子菜单：是DS1991，DS1961S的DEMO程序入口，通过此功能可以对这两种信息纽扣进行读写，详细说明请看第5节。

- CRACK子菜单：此功能是对DS1991密钥的破解，详细说明请看6节。

- COPY子菜单：把某个DS1991的内容拷贝到另外的一个DS1991中，详细说明请看7节。

- LOCKER子菜单：DS1991密码锁的应用实例，详细说明请看8节。

7．DEMO功能使用说明

DEMO功能由两部分组成：DS1991功能演示和DS1961S功能演示。在开机界面下，按1键进入DEMO程序，然后DEMO程序根据信息纽扣的家族代码选择进入相应信息纽扣的功能演示。

本程序是对DS1991，DS1961S各功能命令的演示，与所提供的子程序包里的功能子程序一一对应。借助本程序，可以快速掌握DS1991和DS1961S功能命令的使用并熟悉所提供的各子程序的调用。

7．1  DS1991功能演示

放入DS1991，开电源，然后按1键，就会出现如下DS1991功能演示程序界面。DS1991总共有6个功能子菜单，可通过UP，DOWN两个功能按键进行查看，UP键是上翻页键，DOWN是下翻页键。6个功能子菜单如下：

1。 Write   Subkey

2。 Read   Subkey

3。 Write   Scratch

4。 Read   Scratch

5。 Write   Password

6。 Copy   Scratch

注：

Write  Subkey：写安全存储分区

Read  Subkey：读安全存储分区

Write  Scratch：写暂存区

Read  Scratch：读暂存区

Write  Password：设置密钥

Copy  Scratch：复制暂存区

当出现以上画面时，可以通过1-6键选择对应的功能。

7．1．1  Write Subkey功能

按1键选择Write  Subkey功能。此功能对应DS1991子程序包中WR_SUBKEY子程序。WR_SUBKEY子程序的入口，出口条件说明如下，更具体的请看源程序：

> 写安全存储分区(WR_SUBKEY)

> 入口条件：

> OBH:                 三个安全存储分区地址码   (00H,40H,80H)

> 38H - 3FH:           分区密钥

> 40H - 6FH:           安全存储分区

选择此Write  Subkey功能后，LCD首先会出现如下画面：

1，INPUT  PWD       38

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入8字节的密钥，用户通过1-F键输入。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。输完后，可以通过继续输入数字或按ENTER键进入到下一步。其中右上角的38表示当前所操作的内存地址。这8字节的数据将会存到38H-3FH地址空间。

1，INPUT  DATA

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入要存储的数据，共48字节，要连续输入，否则如果还没有输入完就按了ENTER按键的话，后面那些还没输入完整的字节后将会用00H替代。这48字节的数据将会存到38H-3FH地址空间。输入结束后，会出现如下显示：

1，XUAN  FEN  QU

0  -  2

这时提示选择要操作的分区，通过0-2按键选择。0对应安全分区0，1对应安全分区1，2对应安全分区2。这1个字节的数据会存到08H的地址空间。当选择完后，WR_SUBKEY子程序的入口条件完全满足了。然后就会调用WR_SUBKEY。执行对DS1991纽扣的写安全存储分区操作。

此后画面自动又回到DS1991功能演示程序的主界面。

7．1．2 Read  Subkey功能

按2键选择Read  Subkey功能。此功能对应DS1991子程序包中WR_SUBKEY子程序。WR_SUBKEY子程序的入口，出口条件说明如下，更具体的请看源程序：

> 读安全存储分区(RD_SUBKEY)

> 入口条件：

> O8H:                三个安全存储分区地址码   (00H,40H,80H)

> 10H - 17H:          分区密钥

> 输出:

> 68H - 6FH:           分区识别码

> 30H - 5FH:           安全存储分区

LCD出现如下画面：

1，INPUT  PWD       38

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入8字节的密钥。用户通过1-F键输入。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。输完后，可以通过继续输入数字或按ENTER键进入到下一步。这8字节的数据会存到38H-3FH地址空间。

此时画面显示为如下：

1，XUAN  FEN  QU

0  -  2

这是提示选择要操作的分区，通过0-2按键选择。0对应安全分区0，1对应安全分区1，2对应安全分区2。这个字节的数据会存到38H-3FH地址空间。选择完后就执行Read Subkey了，然后就会出现要显示的数据。例如会如下显示：

SUBKEY  DATA       40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

此时可以通过按UP，或DOWN键进行翻页查看，或按ENTER键回到DS1991菜单界面。LCD所显示的数据就是40H-6FH内存空间的数据。

7．1．3  Write  Scratch功能

按3键选择Write  Scratch功能。此功能对应DS1991子程序包中WR_SCRATCHPAD子程序。WR_SCRATCHPAD子程序的入口，出口条件说明如下，更具体的请看源程序：

> 入口条件：

> 30H - 6FH:       暂存区(64BYTES)

LCD出现如下画面：

SCRATCH  DATA       30

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入64字节的密钥。用户通过1-F键输入。其中右上角的数字30代表现在操作的单片机内存单元。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。这64字节数据就是对应30H-6FH的64个内存空间。输完后，可以通过继续输入数字或按ENTER键进入到下一步。此时画面显示为如下：

WRITE  SCRATCH

5

表示操作成功了，然后可以按下ENTER键回到DS1991菜单界面。

7．1．4  Read  Scratch功能

按4键选择Read  Scratch功能。此功能对应DS1991子程序包中RD_SCRATCHPAD子程序。其出口条件如下：

> 输出:

> 30H - 6FH:       暂存区(64BYTES)

LCD出现如下画面：

SCRATCH  READ      30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

此时可以通过按UP，或DOWN键进行翻页查看，或按ENTER键回到DS1991菜单界面。LCD所显示的数据就是30H – 6FH地址空间的数据。

7．1．5 Write Password功能

通过按下5键选择Write Password功能。此功能对应DS1991子程序包中WR_PASSWORD子程序。其入口，出口条件如下：

>  入口条件：

>  08H:                 三个安全存储分区地址码   (00H,40H,80H)

>  10H - 17H:           分区新密钥

>  68H - 6FH:           分区新识别码(ID)

LCD出现如下画面：

1，INPUT  ID         30

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入8字节的安全分区识别号。用户通过1-F键输入。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。这8字节的数据会存到68H –6FH的地址空间中。输完后，可以通过继续输入数字或按ENTER键进入到下一步。此时画面显示为如下：

1，INPUT  PWD

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入8字节的安全分区密钥。用户通过1-F键输入。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。这8字节的数据会存到10H –17H的地址空间中。输完后，按ENTER键进入到下一步。此时画面显示为如下：

1，XUAN  FEN  QU

0  -  2

这时提示选择要操作的分区，通过0-2按键选择。0对应安全分区0，1对应安全分区1，2对应安全分区2。这个字节的数据会存到08H的地址当中去。选择完后就执行Write Password了，然后就会DS1991功能菜单的界面。

7．1．6 Copy Scratch功能

通过按下6键选择Copy Scratch功能。此功能对应DS1991子程序包中WR_PASSWORD子程序。其入口，出口条件如下：

>入口条件：

>OBH:                 三个安全存储分区地址码(00H,01H,02H)

>10H - 17H:           分区密钥

>A:                   块选择

LCD出现如下画面：

SELECT  CODE

0 ，00H – 3FH

这是提示选择要拷贝的目标分区区域，通过0-8按键选择。0对应整个安全分区，即00-3FH的空间；1对应安全分区的00H-07H；2对应安全分区08H-0FH；3对应安全分区10H-17H；4对应安全分区18H-1FH；5对应安全分区20H-27H；6对应安全分区28H-2FH；7对应安全分区30H-37H；8对应安全分区38H-3FH。这字节数据会存到累加器A当中。选择完后就进入到下一步，LCD会如下显示：

1，INPUT  PWD

□□□□□□□□□□□□□□□□

这是提示输入8字节的密钥。用户通过1-F键输入。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。这8字节的数据会存到10H - 17H地址空间当中。输完后，可以通过按ENTER键进入到下一步。此时画面显示为如下：

1，XUAN  FEN  QU

0  -  2

这时提示选择要操作的分区，通过0-2按键选择。0对应安全分区0，1对应安全分区1，2对应安全分区2。这字节数据会存到08的地址空间当中。选择完后就执行Copy Scratch了，然后就会回到DS1991功能菜单的界面。

7．2  DS1961S功能演示

放入DS1961S，开电源，然后按下1键，就会出现如下DS1991功能演示程序界面。DS1991总共有6个功能子菜单，可通过UP，DOWN两个功能按键进行查看，U键是上翻页键，DOWN是下翻页键。6个功能子菜单如下：

1．Read   Memory

2．WR  Scratch

3．RD   Scratch

4．REF  Scratch

5．Load  Secret

6．COPY  Scratch

注：

Read  Memory：读入DS1961S的存储数据

WR  Scratch：写暂存区

RD  Scratch：读暂存区

REF  Scratch：刷新暂存区

Load  Secret：设置密钥

Copy  Scratch：复制暂存区

当出现以上画面时，可以通过1-6键选择对应的功能。

7．2．1   Read Memory功能

按1键选择Read Memory功能。LCD出现如下画面：

SELECT

THE  NUM  1-3

提示选择要读的数据分区，通过按1-3键进行选择，1对应数据分区0，2对应数据分区1，3对应数据分区2，4对应数据分区3。选择完后就会执行Read Memory功能。LCD会如下显示：

MEMORY  READ         87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

然后通过按下ENTER键，回到DS1961S的菜单界面。

7．2．2 WR Scratch功能

按2键选择WR Scratch功能。LCD出现如下画面：

SCRATCH  DAT      30

□□□□□□□□□□□□□□□□

提示要输入8字节的数据。输入完后按下ENTER键进入下一步。

INPUT   TA1

□□

TA1表示所要操作数据的起始地址，共一字节，且其后三位要为0，格式正确才能通过按下ENTER键进入到下一步。TA1为如下可选： 00H，08H，10H，18H，20H，28H，30H，38H，40H，48H，50H，58H，60H，68H，70H，78H，80H，88H

7．2．3 WR Scratch功能

通过按下3键选择WR Scratch功能。LCD出现如下画面：

SCRATCH    READ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

然后通过按下ENTER按键可以回到DS1961S的菜单界面。

7．2．4  REF Scratch功能

通过按下4键选择REF Scratch功能。LCD出现如下画面：

SELECT       TA1

□□□□□□□□□□□□□□□□

TA1表示所要操作数据的起始地址，共一字节，且其后三位要为0，格式正确才能通过按下ENTER键进入到下一步。TA1为如下可选： 00H，08H，10H，18H，20H，28H，30H，38H，40H，48H，50H，58H，60H，68H，70H，78H，80H，88H。LCD会如下显示：

OK

表示执行了操作。然后按下ENTER键回到DS1961S的菜单界面。

7．2．5 Load Scratch功能

通过按下5键选择Load Scratch功能。LCD出现如下画面：

LOAD  SEC  。。。

表示执行了Load Scratch功能，然后按下ENTER回到DS1961S功能菜单界面。

7．2．6 COPY_SCRATCH功能

通过按下6键选择COPY_SCRATCH功能。LCD出现如下画面：

1，INPUT  PWD

□□□□□□□□□□□□□□□□

提示输入8字节的密钥。用户通过1-F键输入。如果中途输入错误了，可以通过DEL按键删除前面输入的数，重新输入。这8字节的数据会存到0C0H – 0CFH地址空间当中。输完后，表示执行了Load Scratch功能，然后按下ENTER回到DS1961S功能菜单界面。

8．密码破解程序

8．1 硬件连接

将本装置与被破解系统的1-WIRE总线对应连接起来，即数据线与数据数相连，地线与地线相连。

8．2 程序操作

在主界面下，按下2键选择破解程序，此时界面会如下显示。

PRESS   ENTER

TO   CRACK

按下ENTER键，开始进入破解程序，进行密码的监测。当被监测的装置执行了如下与密钥相关的功能命令，破解程序就会检测出密钥。与密钥相关的功能命令有： write subkey（写安全分区）；read subkey（读安全分区）；write password（写密钥），copy scratchpad（复制暂存区）。

9．密码锁演示

在主界面下，按4键选择密码锁程序，LCD有如下显示：

SUO  TEST

此时，如果放入与装置内部信息相符合的信息纽扣，LCD 才会显示如下 CORRECT字样

CORRECY

否则LCD会显示ERROR，并且蜂鸣器会不断的响，直到纽扣被取出。

ERROR

10．DS1991的快速复制

在主界面下，通过按下3键选择数据复制程序。LCD会如下显示：

- Load

- Save

这是提示按 下1键选择装载数据功能，按下2键执行数据复制功能。这里只要装载一此数据，就可以不断的把数据复制到其他的纽扣中。但注意没有掉电保存功能。

按1键，LCD如下显示：

SUBKEY  0  PWD           80

提示输入安全分区0的密钥，共8字节。输入完后，通过按ENTER键进入到下一步，LCD如下显示：

SUBKEY  1  PWD           80

提示输入安全分区1的密钥，共8字节。输入完后，通过按ENTER键进入到下一步，LCD如下显示：

SUBKEY  2  PWD           80

提示输入安全分区2的密钥，共8字节。输入完后，通过按ENTER键进入到下一步，LCD如下显示：

OK

表示执行了装载数据功能。然后按下ENTER键会到数据复制功能主界面。