T5557_T5567_E5550快速复制器

使用说明书

使用本装置，可实现对T5557/ T5567/ E5550卡进行快速内容复制﹑密码修改﹑内容密码配置字一次性改写和内容校验等功能。

8888

拨码盘1

拨码盘2

拨码盘3

拨码盘9

拨码盘4

新密码

原密码

读卡   校验   改内容  改密码  全改写

拨码盘7

拨码盘6

拨码盘5

拨码盘8

一．主要特点

- 按照选择（用户区数据、密码、用户区数据与密码），将新卡的内容和配置字复制成与母卡完全一致。

- 读写配置字；

- 独立使用。

二．基本操作

（一）改内容：仅复制卡的内容

- 设置原密码，即设置拨码盘5~8，设置方法参见表1，如果母卡上没有设置密码，则不需要设置；

- 上电，数码管上显示“5557”；

- 将母卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 数码管上显示“0000”后，按“读卡”键，数码管上显示该母卡的配置字（如密码设置错误时，显示“EEEE”）；

- 拿开母卡；

- 将子卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 数码管显示“0000”后按“改内容”键；

- 数码管上显示计数加1，表示成功，若显示“E”表示出错；

9．取走子卡，若要继续相同母卡的内容复制操作，可重复6到9。

（二）改密码：只改变密码，不改变内容

- 设置原密码，即设置拨码盘5~8，设置方法参见表1；

- 设置新密码，即设置拨码盘1~4，设置方法参见表1；

- 上电；

- 将新卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 按“改密码”键；

- 显示计数加1，表示成功，若显示“E”表示出错；

7.  取走子卡。

（三）全改写：复制卡的内容，同时改写密码和配置块

- 设置原密码，即设置拨码盘5~8，参见表1；

- 设置新密码，即设置拨码盘1~4，参见表1；

- 如果母卡上没有设置密码，不需任何设置；

- 上电；

- 将母卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 数码管上显示“0000”后，按“读卡”键，数码管上显示该母卡配置块的数据内容，密码设置错误时，显示“EEEE”；

- 拿开母卡；

- 将子卡置于天线感应区上面（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 按“全改写”键；

- 显示计数加1，表示成功，若显示“E”表示出错；

- 取走子卡。若要继续全改写操作，可重复8到11。

（四）校验：比较两张卡的内容

1. 上电，数码管上显示“5557”；

- 将母卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 数码管上显示“0000”后，按“读卡”键，数码管上显示该母卡的配置块的数据内容；

- 拿开母卡；

- 将待校验卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 数码管上重新显示“0000”后，按“校验”键；

- 数码管上显示“8888”表示内容一致，显示“dddd”表示内容不一致，显示“EEEE”表示出错。

（五）读配置字

1. 上电；

- 将卡置于天线感应区内（必须是卡的大部分面积都在感应区内）；

- 数码管上显示“0000”后，按“读卡”键，数码管上显示该卡的配置字，先显示低位，后显示高位；

三．注意事项

1．更换母卡进行抄卡时，必须重新读母卡；

2．未读母卡或读母卡不成功就进行抄卡操作时均显示“EEEE”提示出错；

3．密码设置错误，显示“EEEE”提示出错；

4．IC卡置于天线感应区内，只有小部分面积在感应区内易导致读卡错误。

四. 关于设置的说明

1. 关于密码设置

表1. 十六进制与二进制转换表

| 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 4 | 0100 | 8 | 1000 | C | 1100 |
| 1 | 0001 | 5 | 0101 | 9 | 1001 | D | 1101 |
| 2 | 0010 | 6 | 0110 | A | 1010 | E | 1110 |
| 3 | 0011 | 7 | 0111 | B | 1011 | F | 1111 |

例如：密码为B62307，则其二进制码为10110110   00100011  00000111

对于“0”，该位向下拨；对于“1”，该位向上拨。

五．关于出错的处理

1．读卡

读卡正确，装置会发出短促的“嘀、嘀、嘀……”声音提示，同时显示该母卡配置块的数据内容；如读卡不正确，装置将会发出持续的“嘀”声，同时显示“EEEE”。

检查密码设置是否正确，重复按“读卡”键，直到读卡正确。

2．抄卡

抄卡成功，装置会发出短促的“嘀、嘀、嘀……”声音提示，同时显示计数加1；如抄卡不正确，装置将会发出持续的“嘀”声，同时显示“EEEE”。

可以重复按抄卡的相应键，直到抄卡成功。

电话：020-85662866      EMAIL：shichengdz@163.com       网页：www.setchief.com