IC卡快速抄卡器

使用说明书

本装置可实现对IC卡抄内容﹑改密码﹑内容密码一次全改写和内容校验等功能。此外，还可实现在修改内容时使IC卡递增编号的等功能。

显  示  器

拨码盘1

拨码盘2

拨码盘3

拨码盘7

拨码盘6

拨码盘5

拨码盘4

一．主要特点

- 包括前32个保护单元，只要对应单元是处于可写状态，均可改写成与母卡内容一致，并可以通过功能选择把相应单元熔点，即写保护。

- 具有防止密码错写的功能，即当检测到插入的IC卡与待抄内容一致时拒绝抄卡并发出提示；

- IC卡递增编号时，可将10位十六进制编号置于IC卡中指定连续5个字节单元内；

- 独立使用。

二．普通抄卡(非递增编号)

- 抄卡方式选择

1．接通电源；

2．拨码盘7的所有位均向下拨；

- 读母卡

- 按“读卡”键；

- 插入母卡, 读卡成功后循环显示母卡前32单元熔断情况(共4字节，分两次依次显示；若显示4位“E”表示出错)；

- 拔出母卡。

（三）校验

- 按“校验”键；

- 插入待校验卡，显示“8”表示内容一致(若显示“E”表示出错)；

- 拔出卡。

（四）改内容

- 设置原密码（设置新密码同此）；

十六进制与二进制转换表：

| 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 4 | 0100 | 8 | 1000 | C | 1100 |
| 1 | 0001 | 5 | 0101 | 9 | 1001 | D | 1101 |
| 2 | 0010 | 6 | 0110 | A | 1010 | E | 1110 |
| 3 | 0011 | 7 | 0111 | B | 1011 | F | 1111 |

拨码盘的位置如左图，于下排拨码盘（即拨码盘4，5和6）设置原密码，于上排拨码盘（即拨码盘1，2和3）设置新密码。

例如：密码为B62307，则其二进制码为10110110   00100011  00000111

对于“0”，该位向下拨；对于“1”，该位向上拨。

- 读母卡；

- 根据需要选择对新卡前32个保护单元的母卡相应熔断单元进行熔断的功能（S7第4位向上拨选择此功能）；

- 按“改内容”键；

- 插入新卡,显示计数加1，表示成功(若显示“E”表示出错,若显示“A”表示与母卡内容一致，拒绝再抄)；

5．拔出卡。

（五）改密码

- 设置原密码和新密码步骤同上；

- 按“改密码”键；

- 插入新卡,显示计数加1，表示成功(若显示“E”表示出错)；

4.  拔出卡。

（六）全改写

- 设置原密码和新密码步骤同上；

- 读母卡；

- 根据需要选择对新卡前32个保护单元的母卡相应熔断单元进行熔断的功能（S7第4位向上拨选择此功能）；

- 按“全改写”键；

- 插入新卡,显示计数加1，表示成功(若显示“E”表示出错，若显示“A”表示与母卡内容一致,拒绝再抄)；

- 拔出卡。

三．递增编号抄卡

1．接通电源（如原已在使用，则须断电后重新接通电源）；

2．将拨码盘7的第1位(最左端位)向上拨，其余位向下拨；

3．由拨码盘1至5设置起始卡号，其中卡号的最高位置于拨码盘1左4位，最低位置于拨码盘5右4位；

- 由拨码盘6设置IC卡卡号的起始单元地址（该单元地址范围在20H---FBH之内），可以存放10位十六进制编号；

- 都设置好后，将拨码盘7的第8位(最右端位)向上拨，此时抄卡器将拨码盘1~6的数据读入，读入成功后显示“8”，若地址有误则显示“E”提示出错（若地址设置不成功则不能进行其后的操作）；

- 再将拨码盘7的第8位(最右端位)向下拨回，同时将拨码盘1、2﹑3恢复为新密码，拨码盘4、5﹑6恢复为原密码；

- 按“读卡”；其余操作步骤同普通抄卡的基本操作。

四．出错的几种可能

1．插卡方向有误；

2．如未读母卡或读母卡不成功则不能抄卡，进行其它操作时均显示“E”提示

出错；

3．抄卡方式改变时未重新上电；

4．原密码设置有误；

5．拨码盘7的设置有误；

6．IC卡表面有污渍。

五．卡号地址为E4H~E7H（低位~高位16进制）的递增编号抄卡

1．重新上电；

2．将拨码盘7的第1和第2位向上拨，其余位向下拨；

3．由母卡设置起始卡号；

4．其余操作步骤同“普通抄卡”；所抄的第一张卡的卡号与母卡相同，余为递增加1。