AT88SCxx读写程序（C程序）

使用说明

本程序适用于读写AT88SCxx系列器件。在将AT88SCxx焊装到电路板之前，必须先对其进行配置并在本程序的GC_TABLE/PASSWORD_TABLE填好Gc Password，配置器件可使用本公司提供的参考配置文件和AT88SCxx系列读写编程器（SC-RWP2）。

技术支持热线:020-85662866

- 一般说明

本程序分为明文读写部分和密文读写部分,数组GPA最好能直接寻址，读解到的明文或将要写入的明文存放在数组rwdata，rwdata长度可改，最小字节为0x04,最大为0x24; 断电前进行了写操作，为保证写数据掉电不丢失，应在断电前再执行一个命令动作；

用户不需要的子程序即可将之删除。

2.明文读写子程序包括：

2.1.校验安全密码

unsigned char verify_sc_plaintext(unsigned char sc_firsr_byte,unsigned char sc_second_byte,unsigned char sc_third_byte)

sc_firsr_byte：  secure code的第1个字节单元

sc_second_byte：secure code的第2个字节单元

sc_third_byte：  secure code的第3个字节单元

如：verify_sc_plaintext（0xDD,0x42,0x97）

2.2.选用户区

void set_user_zone_plaintext(unsigned char zonep)

zonep =0x00，选00用户区

zonep =0x01，选01用户区

zonep =0x02，选02用户区

zonep =0x03，选03用户区

2.3 明文形式读配置区或读用户区

void read_paintext(unsigned char rd_cmd,unsigned char A1,unsigned char A2,unsigned char N)

rd_cmd：0xb2 或 0xb6

A1：    high_addr

A2：    low_addr

N：     read  number

2.4明文形式写配置区或写用户区

void write_paintext(unsigned char wr_cmd,unsigned char A1,unsigned char A2,unsigned char N)

rd_cmd：0xb0 或 0xb4

A1：    high_addr

A2：    low_addr

N：     write  number

3. 密文读写部分

3.1认证

unsigned char AUTHENTICATION(unsigned char GC_select)

GC_select=0x00,则使用GC0进行认证

GC_select=0x01,则使用GC1进行认证

GC_select=0x02,则使用GC2进行认证

GC_select=0x03,则使用GC3进行认证

3.2 校验密码

unsigned char verify_write_password(unsigned char pw_select)

unsigned char verify_read_password(unsigned char pw_select)

pw_select=0x00, 则使用password 0进行密码校验

pw_select=0x01, 则使用password 1进行密码校验

pw_select=0x02, 则使用password 2进行密码校验

pw_select=0x03, 则使用password 3进行密码校验

pw_select=0x04, 则使用password 4进行密码校验

pw_select=0x05, 则使用password 5进行密码校验

pw_select=0x06, 则使用password 6进行密码校验

pw_select=0x07, 则使用password 7进行密码校验

3.3 选用户区

void set_user_zone(unsigned char zone)

zone =0x00，选00用户区

zone =0x01，选01用户区

zone =0x02，选02用户区

zone =0x03，选03用户区

3.4 从用户区读解出明文数据

void read_user_zone(unsigned char rd_high_addr,unsigned char rd_low_addr,unsigned char rd_number)

rd_high_addr：   high_addr

rd_low_addr：   low_addr

rd_number：     N

3.5把明文数据写到用户区

write_user_zone(unsigned char wr_high_addr,unsigned char wr_low_addr,unsigned char wr_number)

wr_high_addr：  high_addr

wr_low_addr：   low_addr

wr_number：    N